Приложение №1

к приказу Томского НИМЦ

от  01.09.2025 №147

ПРОГРАММА

«Вводный противопожарный инструктаж в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Томский национальный исследовательский медицинский центр

Российской академии наук»»

(Томский НИМЦ)

2025 г.

ПРОГРАММА

вводного противопожарного инструктажа

Программа «Вводный противопожарный инструктаж в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее - Инструктаж)  разработана в соответствии с требованиями действующих редакций:

-	Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",

-	Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 г.,

-	Приложения № 2 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

| № п/п | Наименование темы |
| --- | --- |
| 1. | Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты. |
| 2. | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты Томского НИМЦ. |
| 3. | Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов на объектах защиты Томского НИМЦ. |
| 4. | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты Томского НИМЦ. |
| 5. | Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. |
| 6. | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты Томского НИМЦ. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |
| 7. | Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей. |
| 8. | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. |

Инструкция

для проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности

Федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Томский национальный исследовательский медицинский центр

Российской академии наук»»

(Томский НИМЦ).

- Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты.

Основные понятия.

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством;

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

пожароопасные (огневые) работы - производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение пылевоздушной смеси, готовой продукции, сырья, материалов, конструкций (электросварочные, газосварочные,  паяльные  работы,  газо- и электрорезка,  огневой разогрев битума,  резка металла механизированным инструментом, бензино- керосинорезательные работы.

Обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности (ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

- Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (ст.20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

- Техническое регулирование в области пожарной безопасности

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

- установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

- правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

-  правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации

  - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 введены в действие Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР РФ) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности. ППР РФ содержат 24 раздела (I - XXIV).

  - Раздел I ППР РФ содержит общие требования для всех объектов защиты, которые отражены в разделе 2 настоящей Программы.

  - Разделом V ППР РФ  определены требования пожарной безопасности для  научных и образовательных организаций:

запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке;

ответственный исполнитель экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией;

в помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре;

запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции;

бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку;

лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, назначенное приказом, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

ответственный исполнитель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;

запрещается увеличивать установленное число столов, а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах.

  - Разделом VIII  ППР РФ  определены требования пожарной безопасности для Медицинских организаций (обязательные для клинических отделений Томского НИМЦ):

-	должно быть обеспечено наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены.

-	расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности.

Запрещается:

-	обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом;

-	группировать более 2 кроватей;

-	устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;

-	устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций, если это не предусмотрено проектной документацией.

-	установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей.

-	в лабораториях, клинических отделениях и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.

  - Раздел XIX ППР РФ содержит требования по обеспечению объектов защиты первичными средствами пожаротушения.

Правила противопожарного режима в РФ обязательны для исполнения всеми руководителями и служащими органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, работников организаций и граждан.

Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа

- Лица, осуществляющие трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

- К проведению противопожарных инструктажей допускаются:

  - работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;

  - работники, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».

- Вводный противопожарный инструктаж проводится:

  - со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную;

  - с лицами, командированными, прикомандированными на работу;

  - с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки;

  - с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, по решению руководителя.

- Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности:

  - со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

  - с лицами, переведенными из другого подразделения;

  - с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности.

- Повторный противопожарный инструктаж проводится два раза в год (до 1 марта и до 1 сентября) со всеми работниками, осуществляющими трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ.

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

  - при введении в действие новых или внесении изменений в действующие локальные нормативные акты и документы по пожарной безопасности, содержащие требования к обеспечению пожарной безопасности, применяемые на объектах защиты Томского НИМЦ;

  - при изменении технологического процесса, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты Томского НИМЦ;

  - при нарушении требований пожарной безопасности работниками, осуществляющими трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, которые могли привести или привели к пожару;

  - при перерыве в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой деятельности на объектах защиты Томского НИМЦ;

  - по решению директора Томского НИМЦ или назначенного им лица, при поступлении информационных материалов о пожарах в организациях аналогичного профиля.

- Целевой противопожарный инструктаж проводится:

  - перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ на объектах защиты Томского НИМЦ, на которые оформляется наряд-допуск;

  - перед выполнением огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ на объектах защиты Томского НИМЦ, работниками не по своей специальности или профессии;

  - по решению директора Томского НИМЦ.

- Повторные, внеплановые и целевые противопожарные инструктажи проводятся, используя Инструкцию о мерах пожарной безопасности на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиалов, Инструкцию к Программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, и другие документы, разработанные в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

- По итогам противопожарных инструктажей, на рабочем месте проводится проверка знаний и умений работников, результат фиксируется в Журнале учета противопожарных инструктажей.

- Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты Томского НИМЦ

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.

Томский НИМЦ осуществляет научную и медицинскую деятельность. Объекты структурных подразделений расположены в границах муниципальных образований «Город Томск» и «Город Тюмень», всего 35 объектов:

- 15 объектов с массовым пребыванием людей (здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек), из них 7 объектов с круглосуточным пребыванием людей, на которых организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала;

- 14 объектов производственно-складского назначения (склады, гаражи);

- 6 объектов  административно-лабораторного назначения.

По функциональной пожарной опасности они делятся на следующие классы:

Ф 1.1  - здания, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях круглосуточно,

Ф 3.4 - здания (помещения) поликлиник и амбулаторий,

Ф.4.3 - здания научных организаций,

Ф 5.1 - лабораторные помещения, мастерские;

Ф 5.2- складские здания (помещения), архивы, стоянки для автомобилей.

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

повышенная взрывопожароопасность (А);  взрывопожароопасность (Б); пожароопасность (В1 - В4);  умеренная пожароопасность (Г);  пониженная пожароопасность (Д).

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

В зданиях структурных подразделений Томского НИМЦ к помещениям по пожарной и взрывопожарной опасности относятся складские помещения, архивы, аптеки, пищеблоки, лаборатории, мастерские, вводно-распределительные устройства (электрощитовые), серверные, гаражи, прачечные и гладильные помещения. Наличие данных помещений в структурных подразделениях обязывает руководителя подразделения уделять особое внимание противопожарной профилактике.

В структурных подразделениях Томского НИМЦ при обеспечении лечебного процесса в клинических отделениях, при проведении лабораторных исследований, окрасочных и молярных работ, технического обслуживания и эксплуатации автотранспорта и других видах работ применяются различные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Легковоспламеняющаяся жидкость (далее ЛВЖ) – жидкость способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 градуса по С.

Горючая жидкость (далее ГЖ) – жидкость способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 градуса по С.

| Наименование вещества | Принадлежность к ЛВЖ, ГЖ | Способ тушения |
| --- | --- | --- |
| Спирт | ЛВЖ | Распыленная вода, порошковые, углекислотные огнетушители |
| Ацетон | ЛВЖ | Распыленная вода, порошковые, углекислотные огнетушители |
| Растворитель 646 | ЛВЖ | Распыленная вода, порошковые, углекислотные огнетушители |
| Эмаль ПФ-115 | ЛВЖ | Порошковые, углекислотные огнетушители |
| Бензин | ЛВЖ | Порошковые, углекислотные огнетушители |
| Глицерин | ГЖ | Распыленная вода, порошковые огнетушители |
| Формалин | ГЖ | Порошковые, углекислотные огнетушители |

Наряду с ЛВЖ и ГЖ в клиниках применяются газы,  являющиеся окислителями:

Кислород - бесцветный газ, сам по себе не горюч, но является сильным окислителем, поддерживает горение веществ. В атмосфере, обогащённой кислородом, горючие вещества становятся более опасными, легче загораются, имеют более низкую температуру самовоспламенения.

Закись азота («веселящий газ») – при нормальной температуре бесцветный негорючий газ с приятным сладковатым запахом и привкусом.  При повышенной температуре и в условиях пожара проявляет себя как сильный окислитель. Тушение веществ в присутствии закиси азота необходимо производить обильными струями воды.

- Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов на объектах защиты Томского НИМЦ

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с нормативными требованиями.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно работником, осуществляющим круглосуточную охрану.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

- Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты Томского НИМЦ

В период создания и работы Томского НИМЦ зарегистрирован один пожар на объекте защиты - в 2020 году в здании НИИ онкологии Томского НИМЦ в комнате хранения лекарственных препаратов произошло возгорание в результате теплового воздействия при аварийных режимах работы электрооборудования (холодильника) на близкорасположенные горючие материалы. В результате пожара  пострадавших и погибших нет, материальный ущерб составил более 4 млн. рублей.

- Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане (в том числе являющиеся работниками организаций) обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством (ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности») несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Вышеуказанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности установлены законодательством Российской Федерации.

- Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты Томского НИМЦ. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При эксплуатации, прилегающей к зданиям территории Томского НИМЦ запрещается:

-	использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, и сжигания отходов и тары;

-	использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

-	перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных на  этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

-	сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

-	стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

В зданиях запрещается:

-	хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

-	использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

-	устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

-	снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

-	проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня;

-	устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

-	устраивать в производственных и складских помещениях зданий для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

-	размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

Курение в зданиях запрещено! Места, специально отведённые для курения, расположены за пределами территории и обозначены знаком «Место курения».

Все пожароопасные (огневые) работы в зданиях и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

-	эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

-	пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-	эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

-	пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

-	использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-	размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

-	использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

-	прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

-	оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

-	оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию МЧС России.

Отключение или перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев проведения работ по их техническому обслуживанию или ремонту.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые дополнительные меры по защите объектов и находящихся в них людей от пожара.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации, имеющие лицензию МЧС России.

Первичные средства пожаротушения

Тушение пожаров производится противопожарными профессиональными подразделениями. Однако каждый работник должен уметь ликвидировать загорания, используя первичные средства пожаротушения, оценивая безопасность для своей жизни и здоровья.

Здания, сооружения и помещения Томского НИМЦ обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в здании, сооружении, помещении осуществляется в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Исходя из вида применяемых огнетушащих веществ (ОТВ), огнетушители подразделятся на: порошковые (ОП); газовые: углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ); воздушно-пенные (ОВП); водные (ОВ); комбинированные, с зарядом нескольких различных ОТВ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

В зданиях Томского НИМЦ применяются в основном порошковые и углекислотные огнетушители. Огнетушители располагают так, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и прочих неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, высокая влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара, располагаться чаще всего в коридорах вблизи от выходов из помещений, на высоте не больше 1,5 м от уровня пола, на расстоянии не более 20 метров друг от друга.

Переносные огнетушители монтируются в специальных пожарных шкафах (в сочетании с пожарными кранами), либо в обособленных пожарных шкафах для огнетушителей, либо на подвесных кронштейнах и в напольных подставках, и  не должны препятствовать открыванию дверей и эвакуации людей в период пожара.

Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы пожарных шкафов должны быть опломбированы. Ключи от замков пожарных шкафов должны быть в специальном углублении - непосредственно на дверцах пожарных шкафов. В пожарных шкафах для огнетушителей и пожарных кранов не допускается хранение посторонних вещей.

Огнетушители должны быть заряженными, опломбированными, в работоспособном состоянии и находиться на отведенных им местах на протяжении всего времени их эксплуатации с обозначением места размещения соответствующим пожарным знаком. Каждый огнетушитель, который установлен на объекте, имеет порядковый номер. Учет проверки состояния и наличия огнетушителей ведется в специальном журнале.

На время ремонтных работ либо перезарядки огнетушители заменяются соответствующим количеством однотипных заряженных огнетушителей.

Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с горящей и располагающихся рядом установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением хладоновыми (до 380 В), порошковыми (до 1000 В) или углекислотными (до 10000 В) средствами.

Для избегания поражения электрическим током в период тушения пожара, необходимо строго соблюдать безопасные расстояния до электроустановок, использовать в огнетушителях насадки из диэлектрических материалов, применять персональные изолирующие средства (диэлектрические калоши, сапоги, перчатки).

Тушение пожаров электроустановок под напряжением воздушно-пенными, водными огнетушителями  и водой из противопожарного водопровода запрещается.

Порошковые огнетушители

|  | Порошковые огнетушители обладают хорошей огнетушащей эффективностью, наиболее универсальны как по области применения, так и по рабочему диапазону температур (от -50 до +50°С). |
| --- | --- |

Ими можно тушить очаги классов пожаров: твердых веществ, горючих жидкостей, газов, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1 тысячи вольт.

Оптимальное расстояние  при тушении возгорания - 2-3 м.

Недостатки порошковых огнетушителей:

-	при тушении отсутствует охлаждающий эффект, что может привести к повторному самовоспламенению уже потушенного горючего материала от нагретых поверхностей;

-	сложность тушения из-за ухудшения видимости очага и путей выхода (особенно в помещениях не очень большого объема);

-	опасны для здоровья людей из-за высокой запыленности вследствие образования порошкового облака в ходе тушения;

-	наносят ущерб оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения порошком защищаемого объекта;

Углекислотные огнетушители

|  | Углекислотные огнетушители выпускаются для работы в диапазоне температур от -20 до +50°С и тушения электроустановок, которые находятся под напряжением до 10 000 В. |
| --- | --- |

Недостатки углекислотных огнетушителей:

-	при огнетушащих концентрациях опасны для здоровья людей (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания);

-	возможно появление разрядов статического электричества на раструбе при выходе огнетушащего состава из огнетушителя;

-	опасность обморожения рук оператора при соприкосновении с металлическими составными частями огнетушителя или струей.

Меры безопасности при использовании огнетушителей:

- не направлять струю огнетушащего вещества в сторону человека;

- использовать респиратор, если такого не имеется, постараться не вдыхать огнетушащее вещество, задержав дыхание на время работы устройства;

- подходить к потушенному участку только после оседания облака порошка.

Порядок применения огнетушителей

Для приведения в действие ручных огнетушителей необходимо:

-	поднести огнетушитель к очагу пожара,

-	сорвать пломбу и выдернуть чеку;

-	направить раструб (шланг) огнетушителя на огонь;

-	подойти к очагу пожара на безопасное расстояние (2-3 метра)

-	нажать на рычаг управления запорным клапаном;

-	по окончанию тушения пожара (огня) отпустить рычаг (перекрыть подачу огнетушащего вещества).

При работе с огнетушителем необходимо придерживаться следующих правил:

- Находиться с наветренной стороны (выход из помещения, где произошло возгорание и производится тушение,  должен находиться за спиной человека, применяющего огнетушитель).

- Начинать тушить с основания (огнетушащее вещество направлять на горящий материал, а не на пламя).

- В нишах тушить сверху.

- Тушить одновременно группой людей.

- Убедиться в невозможности возобновления горения.

- Использованные огнетушители сдать на перезарядку.

Другие средства пожаротушения

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Рядом с местом хранения песка обязательно надо иметь не меньше 1-2 лопат.

В целях ликвидации пожаров на начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно, огнестойкие накидки, которые при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

Универсальным и распространенным средством тушения пожара является вода. Ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, вещества, которые при соприкосновении с водой воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Нельзя применять воду при тушении горящих бензина, керосина и прочих жидкостей, поскольку они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

Внутренний противопожарный водопровод.

Пожарные краны размещаются, в большинстве случаев, в специальных пожарных шкафах. У каждого крана должен быть пожарный рукав и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой к пожарному крану.

Развертывание расчета при подаче воды к очагу пожара производится в составе 2 человек: один работает со стволом, 2-й подает воду от крана (открывать кран только после раскручивания пожарного рукава).

Использование внутреннего противопожарного водопровода для тушения пожара допускается только при обесточивании электроэнергии в помещениях здания.

- Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя (при наличии);

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся в службу охраны объекта;

- принять меры по эвакуации людей;

- а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

-выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта, работников ЧОП и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

- Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

Основные требования Правил пожарной безопасности:

- Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы.

- Эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей.

- Следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками.

- Не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.

- Не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами.

- Не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.).

- В помещениях для проживания людей запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы.

- Запрещается хранить в помещениях для проживания людей баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.

- Запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием.

- Запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.

Заведующий отделом комплексной безопасности                                               Г.П. Измайлова